智能试剂柜参数

智能试剂出入库管理平台（2个）

- 外形尺寸：550mm*450mm*500m，外壳（包括侧板、底板、背板）材料采用厚度≥1.2m的冷轧钢板；外壳所有零部件环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响

- 配备尺寸≥15英寸液晶触摸一体机一台，I5处理器、8G内存、128G储存、屏幕分辨率为1024*768

- 配备双目人脸识别摄像头一只.

- 支持有线网口；配备2.4G/5GHz双频WiFi，速率≥150Mbps；支持3/4G全频（全网通，4G速率≥50Mbps）

- 主控模块：配备32位ARM内核芯片；存储器：256KB Flash, 48KB SRAM；额定功率：<8W，额定电压≤24V

- 具备RS232数据传输功能电子秤1台，量程3KG,精度0.001KG

- 带双补光灯USB接口扫码器1个

- 热敏式条码打印机1台

- 键盘、鼠标一套

软件管理平台（2套）

- 系统支持刷卡或者人脸识别或者账号密码方式进行登录；支持对于用户账号、权限自定义配置；支持对于每一台分柜都可以配置不同的管理人员和使用人员；支持对于每一台分柜都可以配置可以存取的药品库。

- 系统支持药品信息入库导入功能，支持使用人员单独或者批量存放试剂药品；支持对于待存放的试剂药品进行称重管理；支持对于入库时间、入库人员进行记录。

- 系统可以支持标签打印，支持生成条码、二维码信息，识别系统生成的二维码、条码等信息。

- 系统支持与药品柜门禁系统联动。

- 系统支持使用人对使用人员名下药品进行领用管理（包括领用试剂药品信息、领用时间、领用人员），若无在库待领取药品，门禁系统不给与开门。

- 系统支持试剂药品返还功能，扫描试剂药品二维码标签，自动读取药品信息，自动读取电子秤称重，返还人员记录，系统支持返还不及时报警功能。

- 系统支持试剂药品返还用完、过期转危险废弃物记录。

- 系统支持电脑端实时查看并导出药品的存取台帐记录、数量的变化记录，支持实时查询、分类统计在库药品信息。

- 系统支持危险化学品根据SDS号查询对应危险化学品安全技术说明书。

- 系统支持化学品二维码标签损坏补码功能。

- 开放HTTP接口或API接口以便学校平台接入

智能组合柜（4个）

- 规格尺寸：H1800*W860*D570mm（6宫格）

- 柜体双层结构，柜体外壳采用1.2mm优质冷轧钢板，内箱为优质白色耐腐蚀PP材质，模具一次成型有加强筋结构，内壁预留可拆式通风口

- 柜体表面采用环氧树脂喷涂工艺，表面涂层大于0.08mm

- 产品预留通风口，可外接排风系统，符合GB50019采暖通风与空气调节设计规范

- 柜体层板为防泄漏PP托盘，有效防范泄漏及倾倒风险

- 配备可拆卸式底座，∅64mm尼龙脚轮，便于箱体移动

- 柜门颜色遵循GB2893-2008S标准，能通过颜色便捷区分试剂危险类型

- 钢琴合页设计，确保柜门长久使用不变形

售后服务

- 所有硬件质保期1年，在质保期范围内非人为因素所造成的产品质量问题进行免费更换，超过质保期外按厂家出厂价格进行更换。

- 软件实行终生免费维保，如果公司软件有新版本发布可进行免费升级，如软件出现错误或者其他程序问题可终生免费售后。如产品需增加其他模块或功能需相应支付成本费用。